#### NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

## SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

### Vukovarska 46 SPLIT

Služba za zdravstvenu ekologiju

IZVJEŠĆE O KVALITETI ZRAKA S MJERNIH POSTAJA NA

PODRUČJU GRADA PLOČE ZA RAZDOBLJE

siječanj 2013. god.  - prosinac 2013. god.

Split, travanj 2014. god.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE O KAKVOĆI ZRAKA S MJERNIH POSTAJA NA

PODRUČJU GRADA PLOČE ZA RAZDOBLJE

siječanj 2013. god. - prosinac 2013. god.

Naručitelj : LUČKA UPRAVA PLOČE D.D.

PLOČE

Odjel za ispitivanje zraka

Voditelj Odjela:

mr. sc. Nenad Periš, dipl.ing.

Split, travanj 2014. god.

KAZALO

| 1. Uvod | 4 |
| --- | --- |
| 2. Zakoni, pravilnici i uredbe | 5 |
| 3. Mjerne postaje | 7 |
| 4. Metode ispitivanja ukupne taložne tvari i njezinih sastojaka 4.1. Postupak za određivanje UTT i metala u njoj 4.2. Postupak za određivanje žive, klorida, kalcija i sulfata 4.3. Granice detekcije 4.3.1. Detekcijski limit metode za određivanje UTT-a 4.3.2. Granica detekcije kod arsena, kadmija, nikla i olova u UTT-u 4.3.3. Granice detekcije za metale analizirane na ICP – OES 7000 DV 4.3.4. Granice detekcije za živu (Hg) u UTT -u | 8 9 9 10 10 10 11 11 |
| 5. Rezultati 5.1. Mjerna postaja KOMUNALNO PODUZEĆE “IZVOR” 5.2 .Mjerna postaja METEOROLOŠKA POSTAJA 5.3. Mjerna postaja DOM ZDRAVLJA 5.4. Mjerna postaja PUČKO UČILIŠTE 5.5. Mjerna postaja TERMINAL 5.6. Mjerna postaja ČEVALJUŠA 5.7. Mjerna postaja ROGOTIN 5.8. Mjerna postaja KOMIN 5.9. Mjerna postaja STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED 6. Zaključak 7. Tablice | 12 12 16 21 26 31 36 41 46 51 56 59 |

- UVOD

Izvješće i mjerenja su izrađena na temelju Rješenja izdanog od Ministarstva zaštite okoliša i prirode Ugovora Klasa: UP/I-351-02/13-08/71; Ur. broj: 517-06-1-1-1-14-14 od 25. travnja 2014. godine i na temelju ugovora  sklopljenog između Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, Split i Lučke uprave Ploče d.d.

Temeljem  članka 34. Zakona o zaštiti zraka ("Narodne Novine" br. 130/11) podaci kvalitete zraka iz lokalne mreže su javni i objavljuju se u službenom glasilu ili na internetskim  stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i na način razumljiv širokoj javnosti. Podaci se koriste za potrebe izvješća o stanju kvalitete zraka i sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka.

Prema članku 5. Zakona o zaštiti zraka ("Narodne Novine" br. 130/11) mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama određuju se u cilju:

– izbjegavanja, sprječavanja ili smanjenja štetnih posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitetu življenja i okoliš u cjelini,

– uspostave, održavanja i unapređivanja cjelovitog sustava upravljanja kvalitetom zraka na teritoriju Republike Hrvatske,

– očuvanja kvalitete zraka ako je zrak čist ili neznatno onečišćen, te poboljšavanje kvalitete zraka u slučajevima onečišćenosti,

– procjene kvalitete zraka i pribavljanja odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka na temelju standardiziranih metoda i mjerila koji se primjenjuju na području Europske unije,

– sprječavanja i smanjivanja onečišćivanja koja utječu na ozonski sloj i klimatske promjene,

– korištenja učinkovitijih tehnologija s obzirom na potrošnju energije te poticanja uporabe obnovljivih izvora energije,

– osiguravanja dostupnosti javnosti informacija o kvaliteti zraka, emisijama stakleničkih plinova i potrošnji tvari koje oštećuju ozonski sloj,

– izvršenja obveza preuzetih međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska stranka, te sudjelovanje u međunarodnoj suradnji u području zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena.

Budući da je gospodarski rast jedan od osnovnih uzročnika degradacije okoliša, novom se filozofijom održivog razvitka želi pomiriti gospodarska aktivnost čovječanstva s okolišem.

Za upravljanje kvalitetom zraka na nekom području potrebno je stalno pratiti koncentracije onečišćujuće tvari znakovitih za izvore onečišćenja zraka toga područja i uspoređivati izmjerene koncentracije s vrijednostima koje služe za ocjenu kakvoće zraka.

2. ZAKONI, PRAVILNICI I UREDBE

Zakon o zaštiti zraka (N.N. 130/11)

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (N.N. 3/13)

Uredba o graničnim razinama onečišćujućih  tvari u zraku  (N.N. 117/12)

Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (NN 57/13)

PRAĆENJE I PROCJENJIVANJE KVALITETE ZRAKA (N.N. 130/11)

Članak 24.

Prema razinama onečišćenosti, s obzirom na propisane granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve utvrđuju se sljedeće kategorije kvalitete zraka:

– prva kategorija kvalitete zraka – čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoročni ciljevi za prizemni ozon,

– druga kategorija kvalitete zraka – onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoročni ciljevi za prizemni ozon.

(2) Kategorije kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se za svaku onečišćujuću tvar posebno i odnosi se na zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja, zaštitu vegetacije i ekosustava.

(3) Kategorije kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu.

(4) Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske s popisom kategorija kvalitete zraka izrađuje Agencija i objavljuje na internetskim stranicama.

UREDBA O GRANIČNIM RAZINAMA ONEČIŠĆUJUĆIH  TVARI U ZRAK (N.N. 117/12)

Tablica 1.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI RAZINA UKUPNE TALOŽNE TVARI (UTT) I SADRŽAJA METALA U NJOJ (N.N. 117/12)

| Onečišćujuća tvar | Vrijeme usrednjavanja | Granična vrijednost (GV) |
| --- | --- | --- |
| UTT | kalendarska godina | 350 mg/m2d |
| Olovo (Pb) | kalendarska godina | 100 µg/ m2d |
| Kadmij (Cd) | kalendarska godina | 2 µg/ m2d |
| Arsen (As) | kalendarska godina | 4 µg/ m2d |
| Nikal (Ni) | kalendarska godina | 15 µg/ m2d |
| Živa (Hg) | kalendarska godina | 1 µg/ m2d |
| Talij (Tl) | kalendarska godina | 2 µg/ m2d |

GV - granična vrijednost : Granična razina onečišćenosti ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji, ili je najmanji mogući, rizik štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kad je postignuta ne smije se prekoračiti.

| I. KATEGORIJA | Neznatno onečišćen zrak |
| --- | --- |
| II. KATEGORIJA | Onečišćen zrak |

# 3. MJERNE POSTAJE

Na širem području grada Ploče uspostavljeno je devet mjernih postaja za ispitivanje ukupne taložne tvari (UTT), na svakoj postaji postavljena su dva sedimentatora od kojih je jedan za prikupljanje ukupne taložne tvari i sadržaja metala (As, Cd, Ni, Pb, Al, Fe, Hg) u ukupnoj taložnoj tvari, a drugi za određivanje žive (Hg), te kalcija, klorida i sulfata u ukupnoj taložnoj tvari.

7.1. Komunalno poduzeće "Izvor"

7.2. Meteorološka postaja

7.3. Dom zdravlja

7.4. Pučko otvoreno učilište

7.5. Terminal

7.6. Čevaljuša

7.7. Rogotin

7.8. Komin

7.9. Stanica za tehnički pregled

Slika 1.

4.  METODE ISPITIVANJA UKUPNE TALOŽNE TVARI I NJEZINIH SASTOJAKA

Taložne tvari su one materije u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju, koje nisu sastavni dio atmosfere, a talože se gravitacijom ili ispiranjem s padalinama iz atmosfere na tlo.

U taložnim tvarima prevladavaju krupne čestice, najčešće veće od 20 do 40 µm. One su mjerilo vidljivog onečišćenja okoline. Taložne čestice narušavaju kvalitetu okoline i mogu nepovoljno djelovati na čovjeka, ali su prekrupne da bi mogle udisajem ući u organizam čovjeka.

Ispitivanje taložne tvari provodi se u skladu sa referentnim metodama za ispitivanje kvalitete zraka prema Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13) :

- VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method.*

-  Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009) *

*su označene akreditirane metode

Ukupna taložna tvar (UTT) se sakuplja u Bergerhoffovom sedimentatoru. To je cilindrična posuda  sa otvorom određenog promjera i volumena, koja se na terenu izloži atmosferskom utjecaju na 30±2 dana.

U uzorku se određuje:

- pH

- ukupna količina taložne tvari (UTT)

- sadržaj metala (As, Cd, Ni, Pb,Tl, Al, Fe, Hg)

- sadržaj sulfata

- sadržaj klorida

- sadržaj kalcija

Uzorak se može upotrijebiti i za analizu drugih topljivih i netopljivih tvari relevantnih za određeno područje. Za određivanje geografskih koordinata svakog pojedinog sedimentatora korišten je uređaj GPS- „GARMIN 60".

4.1. Postupak za određivanje ukupne taložne tvari i metala u njoj

- U prikupljeni uzorak u koliko je suh se doda 300 mL deionizirane vode i ostavi se stajati preko noći

- Uz pomoć vode i staklenog štapića s gumenim završetkom se isperu svi zaostaci sa stijenki u zdjelicu.

- Sadržaj iz sedimentatora se preko najlonske mrežice (cijedilo veličine pora od 1 mm) prenese u praznu zdjelicu za isparavanje (prethodno je osušena na konstantnu masu).

- Sadržaj zdjelica se isparava  na vodenoj kupelji

- Zdjelice se suše u sušnici na 105˚C do konstantne mase (oko 2 sata), prebacuju se u eksikator gdje se hlade.

- Slijedi postupak vaganja pod kontroliranim uvjetima temperature i vlage na umjerenoj vagi Mettler Toledo AB 204

- Drugi dio metode je  analiza, uz prethodnu mikrovalnu digestiju uzorka čime se arsen, kadmij, nikal, olovo, talij, željezo i aluminij prevode u otopinu i analiziraju se grafitnom tehnikom atomskom apsorpcijskom spektrofotometru.

4.2.  Postupak za određivanje žive, klorida, kalcija i sulfata

- U prikupljeni uzorak ukoliko je suh doda se 300 ml deionizirane vode i ostavi se stajati preko noći.

- Nakon toga se vrši filtracija preko prethodno vaganog i sušenog (1050C) filter papira.

- U filtratu se odredi pH vrijednost, a zatim nadopuni do 500 ml.

- Filter papir na kojem se nalazi netopivi dio uzorka za analizu žive se suši na sobnoj temperaturi i nakon toga važe, te ide na analizu.

- U filtratu se određuju parametri sa standardnim metodama:

- pH vrijednost - HRN ISO 10523:1998 en

- živa – AMA 254

- kloridi - HRN ISO 9297:1998 en

(Standard methods 14th edition 1975 APHA-AWWA-WPCF RSD 4,2 % REL ERR 1,7%)

- kalcij - Standard methode 14th edition 1975 APHA -                                   AWWA - WPCF  RSD 9,2 %. REL ERR. 1,9%

- sulfati - Standard methods 14th edition 1975 APHA -                                    AWWA - WPCF  RSD 9,1%. REL ERR. 1,2%

4.3. Granice detekcije

GRANICA DETEKCIJE – provjera praga pisutnosti ili odsutnosti određene komponente. Svaka metoda mjerenja podliježe ograničenjima u pogledu najmanjeg iznosa koji se može odrediti.

4.3.1 Detekcijski limit metode za određivanje ukupne taložne tvari

Detekcijski limit metode određen je prema normi VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff špmethod, a izdan je u Zapisu o validaciji metode za određivanje ukupne taložne tvari (Z-5.4.-1-M-III.E.1.)

|  | Granica detekcije metode (mg/m²d) |
| --- | --- |
| UTT | 3,79 |

4.3.2. Granica detekcije kadmija, nikla, olova i arsena u UTT

Detekcijski limit određen prema normi Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009), a izdan je u Zapisu o validaciji metode za određivanje metala u ukupnoj taložnoj tvari (Z-5.4.-1-M-III.B.2.)

|  | Granica detekcije metode (µg/m²d) |
| --- | --- |
| Kadmij | 0,11 |
| Nikal | 1,43 |
| Olovo | 1,12 |
| Arsen | 1,01 |

4.3.3. Granica detekcije za metale analizirane na ICP – OES 7000 DV

|  | Granica detekcije aparata (µg/L) |
| --- | --- |
| Aluminij | 0,9 |
| Željezo | 0,2 |
| Talij | 0,1 |

4.3.4. Granica detekcije za živu (Hg) u UTT - u

Određivanje količine žive u ukupnoj taložnoj tvari vrši se na instrumentu AMA 254.

|  | Granica detekcije aparata (µg/dm3) |
| --- | --- |
| Živa | 0,5 |

5. REZULTATI ISPITIVANJA TALOŽNE TVARI

U mjernom razdoblju od siječnja 2013. god. Do prosinca 2013. god.  Prikupili smo i analizirali 107 uzorka ukupne taložne tvari (UTT).

5.1. Mjerna postaja -  Komunalno poduzeće „Izvor“

| I | PODACI O MREŽI |  |
| --- | --- | --- |
| I.1. | Naziv | Lokalna mjerna mreža |
| I.2. | Kratica | LMMLUP |
| I.3. | Tip mreže | Grad |
| I.4. | Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom | Lučka uprava Ploče |
| I.4.1. | Naziv | Lučka uprava Ploče |
| I.4.2. | Ime odgovorne osobe | Gđa. Jelena Kiš |
| I.4.3. | Adresa | Trg Kralja Tomislava br. 21 |
| I.4.4. | Broj telefona I faksa | 020 / 603 -187 |
| II | PODACI O POSTAJI |  |
| II 1.1. | Ime postaje | Komunalno poduzeće Izvor |
| II 1.2. | Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana | Ploče |
| II 1.3. | Nacionalni ili lokalni broj | PLOČ01G. |
| II 1.4. | Kod postaje |  |
| II 1.5.a | Ime vlasnika postaje | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 5.b | Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje rezultate | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 6 | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci | Lučka uprava Ploče i Agencija za zaštitu okoliša |
| II 1. 7. | Ciljevi mjerenja | Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja |
| II 1. 8. | Geografske koordinate | N 430 02, 33,8” E17026, 42,8” |
| II 1. 9. | NUTS | IV |
| II 1. 10. | Onečišćujuće tvari koje se mjere | UTT As, Cd, Ni, Pb, Tl, Al, Fe Ca+2 ,Cl- ,SO42- |
| II 1. 11. | Meteorološki parametri koji se mjere |  |
| II 1. 12. | Druge informacije |  |
| II 2. | KLASIFIKACIJA POSTAJE |  |
| II 2. 1. | Tip područja |  |
| II 2.1.1. | Gradsko | Neizgrađeno područje |
| II 2.2. | Tip postaje u odnosu na izvor emisija | Industrijska Udaljenost od fasade zgrade 10 m |
| II 2.3. | Dodatne informacije o postaji |  |
| II 2.3.1. | Područje za koje je postaja reprezentativna | Istočni industrijski dio grada Ploča |
| II 2.3.3. | Prometne postaje |  |
| III 1. | MJERNA OPREMA |  |
| III 1.1. | Naziv mjerne opreme | Bergerhoff-ov sedimentator –posuda za sakupljanje ukupne taložne tvari |
| III 1.2. | Analitička metoda | *UTT – VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method. *As,Cd, Ni, Pb - Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009) Al, Fe – vlastita metoda (ICP- OES) Tl – vlastita metoda (GFAAS) Ca+2 – titracijska metoda EDTA (volumetrija) Cl- - titracijska metoda s AgNO3 (volumetrija) SO42 — vlastita metoda turbidimetrija |
| III 2. | Značajke uzorkovanja |  |
| III 2.1. | Lokacija mjernog mjesta | Dvorište |
| III 2.2. | Visina mjernog mjesta | 1,5 m |
| III 2.3. | Učestalost integriranja podataka | Mjesečno |
| III 2.4. | Vrijeme uzorkovanja | Kraj mjeseca |

*su označene akreditirane metode

Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

siječanj 2013. god. – prosinac 2013. god.

Tablica 2.

| Komunalno poduzeće "Izvor" | N | Csr. mg/m2d | Cmax. mg/m2d | GV mg/m2d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTT* | 11 | 173 | 380 | 350 |

*su označene akreditirane metode

U razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. - prosinca 2013. god. na području mjerne postaje „Komunalno poduzeće-Izvor“. Mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari UTT kretale su se u rasponu od 62 do 380  mg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne tvari iznosi 172,909 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 91,66 %.

Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (µg/m2d)

Tablica 3.

| Komunalno poduzeće "Izvor" | Csr. µg/m2d | Cmax. µg/m2d | GV µg/m2d |
| --- | --- | --- | --- |
| As* | 0,335 | 0,834 | 4 |
| Cd* | 0,315 | 0,918 | 2 |
| Ni* | 5,565 | 12,030 | 15 |
| Pb* | 15,352 | 34,631 | 100 |
| Tl | 0,076 | 0,410 | 2 |
| Hg | 0,048 | 0,090 | 1 |
| Al | 1216,800 | 3275,900 | Uredbom nisu zadane GV |
| Fe | 799,780 | 2227,350 |  |

*su označene akreditirane metode

Mjesečne koncentracije arsena (As) kretale su se u rasponu od 0,076 do 0,834 µg/m2d, a srednja 11- mjesečna koncentracija iznosi 0,335 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podatakam je 91,66 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija arsena zabilježena je u svibnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,028 do 0,992 µg/m2d. Srednja 11- mjesečna koncentracija iznosi 0,315 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 91,66 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija kadmija zabilježena je u travnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije nikla (Ni) kretale su se u rasponu od 2,545 do 12,030 µg/m2d, a srednja 11- mjesečna koncentracija iznosi 5,565 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 91,66 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija nikla zabilježena je u ožujku 2013. god., dok je najniža zabilježena u studenom 2013. god.

Mjesečne koncentracije olova (Pb) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 4,536 do 34,631 µg/m2d. Srednja 11- mjesečna koncentracija iznosi 15,352 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 91,66 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija olova zabilježena je u svibnju 2013. god. dok je najniža zabilježena u rujnu 2013. god.

Mjesečne koncentracije talija (Tl) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,410 µg/m2d. Srednja 11- mjesečna koncentracija iznosi 0,076 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 91,66 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija talija zabilježena je u veljači 2013. god.

Mjesečne koncentracije žive (Hg) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,090 µg/m2d. Srednja 11- mjesečna koncentracija iznosi 0,048 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 91,66 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija žive zabilježena je u veljači 2013. god.

Mjesečne koncentracije aluminija (Al) kretale su se u rasponu od 60,930 do 3275,898 µg/m2d, a srednja 11- mjesečna koncentracija iznosi 1216,830 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 91,66 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija aluminija zabilježena je u  lipnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u studenom 2013. god.

Mjesečne koncentracije željeza (Fe) kretale su se u rasponu od 7,927 do 2227,350 µg/m2d, a srednja 11- mjesečna koncentracija iznosi 799,780 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podatakam je 91,66 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija željeza zabilježena je u kolovozu 2013. god., dok je najniža zabilježena u svibnju 2013. god.

Zrak je u okolišu mjerne postaje komunalno poduzeće "Izvor" u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari je neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

5.2. Mjerna postaja: «Meteorološka postaja»

| I | PODACI O MREŽI |  |
| --- | --- | --- |
| I.1. | Naziv | Lokalna mjerna mreža |
| I.2. | Kratica | LMMLUP |
| I.3. | Tip mreže | Grad |
| I.4. | Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom | Lučka uprava Ploče |
| I.4.1. | Naziv | Lučka uprava Ploče |
| I.4.2. | Ime odgovorne osobe | Gđa. Jelena Kiš |
| I.4.3. | Adresa | Trg Kralja Tomislava br. 21 |
| I.4.4. | Broj telefona i faksa | 020 / 603 - 187 |
| II | PODACI O POSTAJI |  |
| II 1.1. | Ime postaje | Mereorološka postaja |
| II 1.2. | Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana | Ploče |
| II 1.3. | Nacionalni ili lokalni broj | PLOČ02G. |
| II 1.4. | Kod postaje |  |
| II 1.5.a | Ime vlasnika postaje | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 5.b | Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje rezultate | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 6 | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci | Lučka uprava Ploče i Agencija za zaštitu okoliša |
| II 1. 7. | Ciljevi mjerenja | Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja |
| II 1. 8. | Geografske koordinate | N 430 02, 50,8” E17026, 34,9” |
| II 1. 9. | NUTS | IV |
| II 1. 10. | Onečišćujuće tvari koje se mjere | UTT As, Cd, Ni, Pb, Tl, Al, Fe Ca+2 ,Cl- ,SO42- |
| II 1. 11. | Meteorološki parametri koji se mjere |  |
| II 1. 12. | Druge informacije |  |
| II 2. | KLASIFIKACIJA POSTAJE |  |
| II 2. 1. | Tip područja |  |
| II 2.1.1. | Gradsko | Izgrađeno područje mješano(poslovno stambeno) |
| II 2.2. | Tip postaje u odnosu na izvor emisija | Industrijska Udaljenost od fasade zgrade 10 m |
| II 2.3. | Dodatne informacije o postaji |  |
| II 2.3.1. | Područje za koje je postaja reprezentativna | Sjeveroistočni dio grada Ploča |
| II 2.3.3. | Prometne postaje |  |
| III 1. | MJERNA OPREMA |  |
| III 1.1. | Naziv mjerne opreme | Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za sakupljanje ukupne taložne tvari Hitachi Z – 2000 GFAAS Perkin Elmer ICP – OES 7000DV AMA 254 Turbidimetar – Hach model 2100A Spektrofotometar – Perkin Elmer UV/VIS Lambda 200 |
| III 1.2. | Analitička metoda | *UTT - VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method. *As,Cd, Ni, Pb - Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009) Hg – vlastita metoda Al, Fe – vlastita metoda (ICP- OES) Tl – vlastita metoda (GFAAS) Ca+2 – titracijska metoda EDTA (volumetrija) Cl- - titracijska metoda s AgNO3 (volumetrija) SO42 — vlastita metoda turbidimetrija |
| III 2. | Značajke uzorkovanja |  |
| III 2.1. | Lokacija mjernog mjesta | Dvorište |
| III 2.2. | Visina mjernog mjesta | 1,5 m |
| III 2.3. | Učestalost integriranja podataka | Mjesečno |
| III 2.4. | Vrijeme uzorkovanja | Kraj mjeseca |

*su označene akreditirane metode

Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

siječanj 2013. god.  – prosinac 2013. god.

Tablica 4.

| Meteorološka postaja | N | Csr. mg/m2d | Cmax. mg/m2d | GV mg/m2d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTT* | 12 | 119 | 343 | 350 |

*su označene akreditirane metode

U razdoblju ispitivanja od siječanj 2013. god. – prosinca 2013. god. na području mjerne postaje „Meteorološka stanica“ mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari UTT kretale su se u rasponu od 70 do 343 mg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne tvari iznosi 118,583 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %.

Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (µg/m2d)

Tablica 5.

| Meteorološka postaja | Csr. µg/m2d | Cmax. µg/m2d | GV µg/m2d |
| --- | --- | --- | --- |
| As* | 0,362 | 1,024 | 4 |
| Cd* | 0,250 | 0,7947 | 2 |
| Ni* | 4,056 | 11,543 | 15 |
| Pb* | 19,846 | 83,618 | 100 |
| Tl | 0,076 | 0,410 | 2 |
| Hg | 0,025 | 0,086 | 1 |
| Al | 1009,660 | 2697,440 | Uredbom nisu zadane GV |
| Fe | 792,940 | 1679,270 |  |

*su označene akreditirane metode

Mjesečne koncentracije arsena (As) kretale su se u rasponu od 0,0000 do 1,024 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,362 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija arsena zabilježena je u svibnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,043 do 0,795 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,250 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija kadmija zabilježena je u travnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije nikla (Ni) kretale su se u rasponu od 0,637 do 11,543 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 4,056 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija nikla zabilježena je u kolovozu 2013. god., dok je najniža zabilježena u siječnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije olova (Pb) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,0000 do 83,618 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 19,846 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija olova zabilježena je u kolovozu 2013. god., dok je najniža zabilježena u siječnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije talija (Tl) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,0000 do 0,105 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,037 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija talija zabilježena je u svibnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije žive (Hg) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,086 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,025 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija žive zabilježena je u veljači 2013. god.

Mjesečne koncentracije aluminija (Al) kretale su se u rasponu od 64,560 do 2697,440 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 1009,660 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija aluminija zabilježena je u kolovozu 2013. god., dok je najniža zabilježena u studenom 2013. god.

Mjesečne koncentracije željeza (Fe) kretale su se u rasponu od 63,430 do 1679,270 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 792,940 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija željeza zabilježena je u svibnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u studenom 2013. god.

Zrak je u okolišu mjerne postaje „Meteorološka postaja“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

5.3. Mjerna postaja: „Dom zdravlja“

| I | PODACI O MREŽI |  |
| --- | --- | --- |
| I.1. | Naziv | Lokalna mjerna mreža |
| I.2. | Kratica | LMMLUP |
| I.3. | Tip mreže | Grad |
| I.4. | Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom | Lučka uprava Ploče |
| I.4.1. | Naziv | Lučka uprava Ploče |
| I.4.2. | Ime odgovorne osobe | Gđa. Jelena Kiš |
| I.4.3. | Adresa | Trg Kralja Tomislava br. 21 |
| I.4.4. | Broj telefona i faksa | 020 / 603 - 187 |
| II | PODACI O POSTAJI |  |
| II 1.1. | Ime postaje | Dom zdravlja |
| II 1.2. | Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana | Ploče |
| II 1.3. | Nacionalni ili lokalni broj | PLOČ03G. |
| II 1.4. | Kod postaje |  |
| II 1.5.a | Ime vlasnika postaje | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 5.b | Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje rezultate | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 6 | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju Podaci | Lučka uprava Ploče i Agencija za zaštitu okoliša |
| II 1. 7. | Ciljevi mjerenja | Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja |
| II 1. 8. | Geografske koordinate | N 430 02, 58,2” E17025, 55,3” |
| II 1. 9. | NUTS | IV |
| II 1. 10. | Onečišćujuće tvari koje se mjere | UTT As, Cd, Ni, Pb, Tl, Al, Fe Ca+2 ,Cl- ,SO42- |
| II 1. 11. | Meteorološki parametri koji se mjere |  |
| II 1. 12. | Druge informacije |  |
| II 2. | KLASIFIKACIJA POSTAJE |  |
| II 2. 1. | Tip područja |  |
| II 2.1.1. | Gradsko | Izgrađeno područje |
| II 2.2. | Tip postaje u odnosu na izvor emisija | Prometna i industrijska Udaljenost od fasade zgrade 3 m |
| II 2.3. | Dodatne informacije o postaji |  |
| II 2.3.1. | Područje za koje je postaja reprezentativna | Područje središnjeg dijela grada Ploča uz luku Ploče |
| II 2.3.3. | Prometne postaje | 800 automobila na dan |
| III 1. | MJERNA OPREMA |  |
| III 1.1. | Naziv mjerne opreme | Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za sakupljanje ukupne taložne tvari Hitachi Z – 2000 GFAAS Perkin Elmer ICP – OES 7000DV AMA 254 Turbidimetar – Hach model 2100A Spektrofotometar – Perkin Elmer UV/VIS Lambda 200 |
| III 1.2. | Analitička metoda | *UTT - VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method. *As,Cd, Ni, Pb - Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009) Hg – vlastita metoda Al, Fe – vlastita metoda (ICP- OES) Tl – vlastita metoda (GFAAS) Ca+2 – titracijska metoda EDTA (volumetrija) Cl- - titracijska metoda s AgNO3 (volumetrija) SO42 — vlastita metoda turbidimetrija |
| III 2. | Značajke uzorkovanja |  |
| III 2.1. | Lokacija mjernog mjesta | Dvorište |
| III 2.2. | Visina mjernog mjesta | 1,5 m |
| III 2.3. | Učestalost integriranja podataka | Mjesečno |
| III 2.4. | Vrijeme uzorkovanja | Kraj mjeseca |

*su označene akreditirane metode

Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

siječanj 2013. god. – prosinac 2013. god.

Tablica 6.

| Dom zdravlja | N | Csr. mg/m2d | Cmax. mg/m2d | GV mg/m2d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTT* | 12 | 146 | 488 | 350 |

*su označene akreditirane metode

U razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – prosinca 2013. god. na području mjerne postaje „Dom zdravlja“ mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari UTT kretale su se u rasponu od 38 do 488 mg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne tvari iznosi 146,417 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %.

Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (µg/m2d)

Tablica 7.

| Dom zdravlja | Csr. µg/m2d | Cmax. µg/m2d | GV µg/m2d |
| --- | --- | --- | --- |
| As* | 0,496 | 1,491 | 4 |
| Cd* | 0,304 | 0,889 | 2 |
| Ni* | 5,936 | 14,239 | 15 |
| Pb* | 31,781 | 103,94 | 100 |
| Tl | 0,057 | 0,2100 | 2 |
| Hg | 0,049 | 0,218 | 1 |
| Al | 2396,122 | 14234,610 | Uredbom nisu zadane GV |
| Fe | 1298,547 | 5115,370 |  |

*su označene akreditirane metode

Mjesečne koncentracije arsena (As) kretale su se u rasponu od 0,0000 do 1,491 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,496 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija arsena zabilježena je u kolovozu 2013. god.

Mjesečne koncentracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,023 do 0,889 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,304 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija kadmija zabilježena je u travnju 2013. god

Mjesečne koncentracije nikla (Ni) kretale su se u rasponu od 1,4990 do 14,239 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 5,936 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija nikla zabilježena je u kolovozu 2013. god., dok je najniža zabilježena u rujnu 2013. god.

Mjesečne koncentracije olova (Pb) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 1,061 do 103,942 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 31,781 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija olova zabilježena je u kolovozu 2013. god., dok je najniža zabilježena u lipnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije talija (Tl) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,0000 do 0,2100 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,057 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija talija zabilježena je u srpnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije žive (Hg) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,218 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,049 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija žive zabilježena je u veljači 2013. god.

Mjesečne koncentracije aluminija (Al) kretale su se u rasponu od 5,350 do 14234,610 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 2396,122 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija aluminija zabilježena je u srpnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u lipnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije željeza (Fe) kretale su se u rasponu od 33,330 do 5115,370 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 1298,547 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija željeza zabilježena je u srpnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u studenom 2013. god.

Zrak je u okolišu mjerne postaje „Dom Zdravlja“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

5.4. Mjerna postaja: „Pučko otvoreno učilište“

| I | PODACI O MREŽI |  |
| --- | --- | --- |
| I.1. | Naziv | Lokalna mjerna mreža |
| I.2. | Kratica | LMMLUP |
| I.3. | Tip mreže | Grad |
| I.4. | Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom | Lučka uprava Ploče |
| I.4.1. | Naziv | Lučka uprava Ploče |
| I.4.2. | Ime odgovorne osobe | Gđa. Jelena Kiš |
| I.4.3. | Adresa | Trg Kralja Tomislava br. 21 |
| I.4.4. | Broj telefona i faksa | 020 / 603 -187 |
| II | PODACI O POSTAJI |  |
| II 1.1. | Ime postaje | Pučko otvoreno učilište |
| II 1.2. | Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana | Ploče |
| II 1.3. | Nacionalni ili lokalni broj | PLOČ04G. |
| II 1.4. | Kod postaje |  |
| II 1.5.a | Ime vlasnika postaje | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 5.b | Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje rezultate | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 6 | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci | Lučka uprava Ploče i Agencija za zaštitu okoliša |
| II 1. 7. | Ciljevi mjerenja | Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja |
| II 1. 8. | Geografske koordinate | N 430 03, 22,4” E17026, 06,9” |
| II 1. 9. | NUTS | IV |
| II 1. 10. | Onečišćujuće tvari koje se mjere | UTT As, Cd, Ni, Pb, Tl, Al, Fe Ca+2 ,Cl- ,SO42 |
| II 1. 11. | Meteorološki parametri koji se mjere |  |
| II 1. 12. | Druge informacije |  |
| II 2. | KLASIFIKACIJA POSTAJE |  |
| II 2. 1. | Tip područja |  |
| II 2.1.1. | Gradsko | Izgrađeno područje (stambeno) |
| II 2.2. | Tip postaje u odnosu na izvor emisija | Udaljenost od fasade zgrade 10 m |
| II 2.3. | Dodatne informacije o postaji |  |
| II 2.3.1. | Područje za koje je postaja reprezentativna | Sjeverni stambeni dio grada Ploča |
| II 2.3.3. | Prometne postaje | 400 automobila/danu |
| III 1. | MJERNA OPREMA |  |
| III 1.1. | Naziv mjerne opreme | Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za sakupljanje ukupne taložne tvari Hitachi Z – 2000 GFAAS Perkin Elmer ICP – OES 7000DV AMA 254 Turbidimetar – Hach model 2100A Spektrofotometar – Perkin Elmer UV/VIS Lambda 200 |
| III 1.2. | Analitička metoda | *UTT - VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method. *As,Cd, Ni, Pb - Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009) Hg – vlastita metoda Al, Fe – vlastita metoda (ICP- OES) Tl – vlastita metoda (GFAAS) Ca+2 – titracijska metoda EDTA (volumetrija) Cl- - titracijska metoda s AgNO3 (volumetrija) SO42 — vlastita metoda turbidimetrija |
| III 2. | Značajke uzorkovanja |  |
| III 2.1. | Lokacija mjernog mjesta | Dvorište |
| III 2.2. | Visina mjernog mjesta | 1,5 m |
| III 2.3. | Učestalost integriranja podataka | Mjesečno |
| III 2.4. | Vrijeme uzorkovanja | Kraj mjeseca |

*su označene akreditirane metode

Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

siječanj 2013. god. – prosinac 2013. god.

Tablica 8.

| Pučko otvoreno učilište | N | Csr. mg/m2d | Cmax. mg/m2d | GV mg/m2d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTT* | 12 | 138 | 346 | 350 |

*su označene akreditirane metode

U razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – prosinca 2013. god. na području mjerne postaje „Pučko otvoreno učilište“ mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari (UTT) kretale su se u rasponu od 34 do 346 mg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne tvari iznosi 138 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %.

Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (µg/m2d)

Tablica 9.

| Pučko otvoreno učilište | Csr. µg/m2d | Cmax. µg/m2d | GV µg/m2d |
| --- | --- | --- | --- |
| As* | 0,323 | 0,848 | 4 |
| Cd* | 0,625 | 3,356 | 2 |
| Ni* | 4,662 | 11,973 | 15 |
| Pb* | 22,953 | 55,881 | 100 |
| Tl | 0,076 | 0,5230 | 2 |
| Hg | 0,017 | 0,042 | 1 |
| Al | 916,141 | 2989,518 | Uredbom nisu zadane GV |
| Fe | 661,181 | 2560,982 |  |

*su označene akreditirane metode

Mjesečne koncentracije arsena (As) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,0000 do 0,848 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,323 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija talija zabilježena je u siječnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,017 do 3,356 µg/m2d. Srednja 12 -mjesečna koncentracija iznosi 0,625 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija kadmija zabilježena je u kolovozu 2013. god.

Mjesečne koncentracije nikla (Ni) kretale su se u rasponu od 0,642 do 11,973 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 4,662 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija nikla zabilježena je u travnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u siječnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije olova (Pb) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,292 do 55,881 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 22,953 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija olova zabilježena je u kolovozu 2013. god., dok je najniža zabilježena u lipnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije talija (Tl) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,0000 do 0,523 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,076 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija talija zabilježena je u siječnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije žive (Hg) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,042 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,017 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija žive zabilježena je u srpnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije aluminija (Al) kretale su se u rasponu od 10,640 do 2989,518 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 916,141 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija aluminija zabilježena je u svibnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u studenom 2013. god.

Mjesečne koncentracije željeza (Fe) kretale su se u rasponu od 2,610 do 2560,982 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 661,181 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija željeza zabilježena je u svibnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u studenome 2013. god.

Zrak je u okolišu mjerne postaje Ploče – „Pučko otvoreno učilište“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

5.5. Mjerna postaja: „Terminal“

| I | PODACI O MREŽI |  |
| --- | --- | --- |
| I.1. | Naziv | Lokalna mjerna mreža |
| I.2. | Kratica | LMMLUP |
| I.3. | Tip mreže | Grad |
| I.4. | Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom | Lučka uprava Ploče |
| I.4.1. | Naziv | Lučka uprava Ploče |
| I.4.2. | Ime odgovorne osobe | Gđa. Jelena Kiš |
| I.4.3. | Adresa | Trg Kralja Tomislava br. 21 |
| I.4.4. | Broj telefona i faksa | 020 / 603 - 187 |
| II | PODACI O POSTAJI |  |
| II 1.1. | Ime postaje | Terminal |
| II 1.2. | Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana | Ploče |
| II 1.3. | Nacionalni ili lokalni broj | PLOČ05G. |
| II 1.4. | Kod postaje |  |
| II 1.5.a | Ime vlasnika postaje | NZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 5.b | Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje rezultate | NZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 6 | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci | Lučka uprava Ploče i Agencija za zaštitu okoliša |
| II 1. 7. | Ciljevi mjerenja | Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja |
| II 1. 8. | Geografske koordinate | N 430 01, 58,7” E17025, 42,4” |
| II 1. 9. | NUTS | IV |
| II 1. 10. | Onečišćujuće tvari koje se mjere | UTT As, Cd, Ni, Pb, Tl, Al, Fe Ca+2 ,Cl- ,SO42 |
| II 1. 11. | Meteorološki parametri koji se mjere |  |
| II 1. 12. | Druge informacije |  |
| II 2. | KLASIFIKACIJA POSTAJE |  |
| II 2. 1. | Tip područja |  |
| II 2.1.1. | Gradsko | Neizgrađeno područje graniči sa industrijskim |
| II 2.2. | Tip postaje u odnosu na izvor emisija | Industrijska Udaljenost od fasade zgrade 10 m |
| II 2.3. | Dodatne informacije o postaji |  |
| II 2.3.1. | Područje za koje je postaja reprezentativna | Južni dio grada Ploča nenaseljeni prostor uz zračnu luku |
| II 2.3.3. | Prometne postaje |  |
| III 1. | MJERNA OPREMA |  |
| III 1.1. | Naziv mjerne opreme | Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za sakupljanje ukupne taložne tvari Hitachi Z – 2000 GFAAS Perkin Elmer ICP – OES 7000DV AMA 254 Turbidimetar – Hach model 2100A Spektrofotometar – Perkin Elmer UV/VIS Lambda 200 |
| III 1.2. | Analitička metoda | *UTT - VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method. *As,Cd, Ni, Pb - Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009) Hg – vlastita metoda Al, Fe – vlastita metoda (ICP- OES) Tl – vlastita metoda (GFAAS) Ca+2 – titracijska metoda EDTA (volumetrija) Cl- - titracijska metoda s AgNO3 (volumetrija) SO42 — vlastita metoda turbidimetrija |
| III 2. | Značajke uzorkovanja |  |
| III 2.1. | Lokacija mjernog mjesta | Dvorište |
| III 2.2. | Visina mjernog mjesta | 1,5 m |
| III 2.3. | Učestalost integriranja podataka | Mjesečno |
| III 2.4. | Vrijeme uzorkovanja | Kraj mjeseca |

*su označene akreditirane metode

Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

siječanj 2013. god.  – prosinac 2013. god.

Tablica 10.

| Terminal | N | Csr. mg/m2d | Cmax. mg/m2d | GV mg/m2d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTT* | 12 | 245 | 567 | 350 |

*su označene akreditirane metode

U razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – prosinca 2013. god. na području mjerne postaje „Terminal“ mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari UTT kretale su se u rasponu od 114 do 567 mg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne tvari iznosi 245 mg/m2d i niže je od granične vrijednosti.  U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %.

Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (µg/m2d)

Tablica 11.

| Terminal | Csr. µg/m2d | Cmax. µg/m2d | GV µg/m2d |
| --- | --- | --- | --- |
| As* | 0,628 | 1,791 | 4 |
| Cd* | 0,395 | 1,086 | 2 |
| Ni* | 7,708 | 16,077 | 15 |
| Pb* | 24,752 | 54,378 | 100 |
| Tl | 0,063 | 0,3280 | 2 |
| Hg | 0,043 | 0,086 | 1 |
| Al | 3477,455 | 9173,520 | Uredbom nisu zadane GV |
| Fe | 2125,502 | 4030,780 |  |

*su označene akreditirane metode

Mjesečne koncentracije arsena (As) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,081 do 1,791 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,628 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija arsena zabilježena je u srpnju  2013. god.

Mjesečne koncentracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 1,086 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,395 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija kadmija zabilježena je u travnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije nikla (Ni) kretale su se u rasponu od 0,318 do 16,077 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 7,708 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija nikla zabilježena je u prosincu 2013. god., dok je najniža zabilježena u  rujnu 2013. god.

Mjesečne koncentracije olova (Pb) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 1,037 do 54,378 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 24,752 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija olova zabilježena je u kolovozu 2013. god., dok je najniža zabilježena u prosincu 2013. god.

Mjesečne koncentracije talija (Tl) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,328 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,063 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija talija zabilježena je u siječnju  2013. god.

Mjesečne koncentracije žive (Hg) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,086 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,043 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija žive zabilježena je u veljači 2013. god.

Mjesečne koncentracije aluminija (Al) kretale su se u rasponu od 801,694 do 9173,520 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 3477,455 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija aluminija zabilježena je u lipnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u svibnju 2012. god.

Mjesečne koncentracije željeza (Fe) kretale su se u rasponu od 774,972 do 4030,780 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 2125,502 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija željeza zabilježena je u studenom 2013. god., dok je najniža zabilježena u travnju 2013. god.

Zrak je u okolišu mjerne postaje «Terminal» u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar, te metale u taložnoj tvari  neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

5.6. Mjerna postaja: „Čevaljuša“

| I | PODACI O MREŽI |  |
| --- | --- | --- |
| I.1. | Naziv | Lokalna mjerna mreža |
| I.2. | Kratica | LMMLUP |
| I.3. | Tip mreže | Grad |
| I.4. | Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom | Lučka uprava Ploče |
| I.4.1. | Naziv | Lučka uprava Ploče |
| I.4.2. | Ime odgovorne osobe | Gđa. Jelena Kiš |
| I.4.3. | Adresa | Trg Kralja Tomislava br. 21 |
| I.4.4. | Broj telefona i faksa | 020 / 603 -187 |
| II | PODACI O POSTAJI |  |
| II 1.1. | Ime postaje | Čeveljuša |
| II 1.2. | Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana | Ploče |
| II 1.3. | Nacionalni ili lokalni broj | PLOČ06G. |
| II 1.4. | Kod postaje |  |
| II 1.5.a | Ime vlasnika postaje | NZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 5.b | Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje rezultate | NZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 6 | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju Podaci | Lučka uprava Ploče i Agencija za zaštitu okoliša |
| II 1. 7. | Ciljevi mjerenja | Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja |
| II 1. 8. | Geografske koordinate | N 430 03, 11,5” E17027, 47,4” |
| II 1. 9. | NUTS | IV |
| II 1. 10. | Onečišćujuće tvari koje se mjere | UTT As, Cd, Ni, Pb, Tl, Al, Fe Ca+2 ,Cl- ,SO42 |
| II 1. 11. | Meteorološki parametri koji se mjere |  |
| II 1. 12. | Druge informacije |  |
| II 2. | KLASIFIKACIJA POSTAJE |  |
| II 2. 1. | Tip područja |  |
| II 2.1.1. | Gradsko | Izgrađeno područje ( stambeno) |
| II 2.2. | Tip postaje u odnosu na izvor emisija | Prometna Udaljenost od fasade zgrade 10 m |
| II 2.3. | Dodatne informacije o postaji |  |
| II 2.3.1. | Područje za koje je postaja reprezentativna | Čevaljuša |
| II 2.3.3. | Prometne postaje | Željeznički i cestovni promet |
| III 1. | MJERNA OPREMA |  |
| III 1.1. | Naziv mjerne opreme | Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za sakupljanje ukupne taložne tvari Hitachi Z – 2000 GFAAS Perkin Elmer ICP – OES 7000DV AMA 254 Turbidimetar – Hach model 2100A Spektrofotometar – Perkin Elmer UV/VIS Lambda 200 |
| III 1.2. | Analitička metoda | *UTT - VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method. *As,Cd, Ni, Pb - Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009) Hg – vlastita metoda Al, Fe – vlastita metoda (ICP- OES) Tl – vlastita metoda (GFAAS) Ca+2 – titracijska metoda EDTA (volumetrija) Cl- - titracijska metoda s AgNO3 (volumetrija) SO42 — vlastita metoda turbidimetrija |
| III 2. | Značajke uzorkovanja |  |
| III 2.1. | Lokacija mjernog mjesta | Dvorište |
| III 2.2. | Visina mjernog mjesta | 1,5 m |
| III 2.3. | Učestalost integriranja podataka | Mjesečno |
| III 2.4. | Vrijeme uzorkovanja | Kraj mjeseca |

*su označene akreditirane metode

Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

siječanj 2013. god. – prosinac 2013. god.

Tablica 12.

| Čevaljuša | N | Csr. mg/m2d | Cmax. mg/m2d | GV mg/m2d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTT* | 12 | 327 | 1038 | 350 |

*su označene akreditirane metode

U razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – prosinca 2013. god. na području mjerne postaje „Čeveljuša“ mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari UTT kretale su se u rasponu od 10 do 1038 mg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne iznosi 327,333 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti.. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %.

Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (µg/m2d)

Tablica 13.

| Čevaljuša | Csr. µg/m2d | Cmax. µg/m2d | GV µg/m2d |
| --- | --- | --- | --- |
| As* | 0,286 | 0,747 | 4 |
| Cd* | 0,305 | 1,183 | 2 |
| Ni* | 7,662 | 17,496 | 15 |
| Pb* | 21,476 | 48,881 | 100 |
| Tl | 0,051 | 0,112 | 2 |
| Hg | 0,054 | 0,294 | 1 |
| Al | 1356,775 | 3229,200 | Uredbom nisu zadane GV |
| Fe | 2802,625 | 6689,925 |  |

*su označene akreditirane metode

Mjesečne koncentracije arsena (As) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,747 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,286 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija arsena zabilježena je u prosincu 2013. god.

Mjesečne koncentracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,014 do 1,183 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,305 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija kadmija zabilježena je u travnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije nikla (Ni) kretale su se u rasponu od 0,618 do 17,496 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 7,662 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija nikla zabilježena je u prosincu 2013. god., dok je najniža zabilježena u siječnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije olova (Pb) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od  0,721 do 48,881 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 21,476 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija olova zabilježena je u travnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u svibnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije talija (Tl) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,112 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,051 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija talija zabilježena je u rujnu 2013. god.

Mjesečne koncentracije žive (Hg) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,294 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,054 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija žive zabilježena je u veljači 2013. god.

Mjesečne koncentracije aluminija (Al) kretale su se u rasponu od 158,840 do 3229,200 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 1356,775 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija aluminija zabilježena je u srpnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u kolovozu 2013. god.

Mjesečne koncentracije željeza (Fe) kretale su se u rasponu od 138,260 do 6689,925 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 2802,625 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija željeza zabilježena je u ožujku 2013. god., dok je najniža zabilježena u lipnju 2013. god.

Zrak je u okolišu mjerne postaje «Čevaljuša» u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari  neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

5.7.  Mjerna postaja „Rogotin“

| I | PODACI O MREŽI |  |
| --- | --- | --- |
| I.1. | Naziv | Lokalna mjerna mreža |
| I.2. | Kratica | LMMLUP |
| I.3. | Tip mreže | Grad |
| I.4. | Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom | Lučka uprava Ploče |
| I.4.1. | Naziv | Lučka uprava Ploče |
| I.4.2. | Ime odgovorne osobe | Gđa. Jelena Kiš |
| I.4.3. | Adresa | Trg Kralja Tomislava br. 21 |
| I.4.4. | Broj telefona i faksa | 020 / 603 -187 |
| II | PODACI O POSTAJI |  |
| II 1.1. | Ime postaje | Rogotin |
| II 1.2. | Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana | Ploče |
| II 1.3. | Nacionalni ili lokalni broj | PLOČ07G. |
| II 1.4. | Kod postaje |  |
| II 1.5.a | Ime vlasnika postaje | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 5.b | Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje rezultate | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 6 | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju Podaci | Lučka uprava Ploče i Agencija za zaštitu okoliša |
| II 1. 7. | Ciljevi mjerenja | Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja |
| II 1. 8. | Geografske koordinate | N 430 03, 09,2” E17028, 24,2” |
| II 1. 9. | NUTS | IV |
| II 1. 10. | Onečišćujuće tvari koje se mjere | UTT As, Cd, Ni, Pb, Tl, Al, Fe Ca+2 ,Cl- ,SO42 |
| II 1. 11. | Meteorološki parametri koji se mjere |  |
| II 1. 12. | Druge informacije |  |
| II 2. | KLASIFIKACIJA POSTAJE |  |
| II 2. 1. | Tip područja |  |
| II 2.1.1. | Gradsko | Izgrađeno područje ( stambeno) |
| II 2.2. | Tip postaje u odnosu na izvor emisija | Prometna Udaljenost od fasade zgrade 10 m |
| II 2.3. | Dodatne informacije o postaji |  |
| II 2.3.1. | Područje za koje je postaja reprezentativna | Rogotin |
| II 2.3.3. | Prometne postaje | Željeznički i cestovni promet |
| III 1. | MJERNA OPREMA |  |
| III 1.1. | Naziv mjerne opreme | Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za sakupljanje ukupne taložne tvari Hitachi Z – 2000 GFAAS Perkin Elmer ICP – OES 7000DV AMA 254 Turbidimetar – Hach model 2100A Spektrofotometar – Perkin Elmer UV/VIS Lambda 200 |
| III 1.2. | Analitička metoda | *UTT - VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method. *As,Cd, Ni, Pb - Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009) Hg – vlastita metoda Al, Fe – vlastita metoda (ICP- OES) Tl – vlastita metoda (GFAAS) Ca+2 – titracijska metoda EDTA (volumetrija) Cl- - titracijska metoda s AgNO3 (volumetrija) SO42 — vlastita metoda turbidimetrija |
| III 2. | Značajke uzorkovanja |  |
| III 2.1. | Lokacija mjernog mjesta | Dvorište |
| III 2.2. | Visina mjernog mjesta | 1,5 m |
| III 2.3. | Učestalost integriranja podataka | Mjesečno |
| III 2.4. | Vrijeme uzorkovanja | Kraj mjeseca |

*su označene akreditirane metode

Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

siječanj 2013. god. – prosinac 2013. god.

Tablica 14.

| Rogotin | N | Csr. mg/m2d | Cmax. mg/m2d | GV mg/m2d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTT* | 12 | 234 | 1610 | 350 |

*su označene akreditirane metode

U razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – prosinca 2013. god. na području mjerne postaje „Rogotin“ mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari UTT kretale su se u rasponu od 48 do 1610 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne tvari iznosi 233,833 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %.

Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (µg/m2d)

Tablica 15.

| Rogotin | Csr. µg/m2d | Cmax. µg/m2d | GV µg/m2d |
| --- | --- | --- | --- |
| As* | 0,446 | 1,190 | 4 |
| Cd* | 0,683 | 4,319 | 2 |
| Ni* | 6,715 | 11,937 | 15 |
| Pb* | 16,593 | 35,958 | 100 |
| Tl | 0,034 | 0,064 | 2 |
| Hg | 0,027 | 0,071 | 1 |
| Al | 0,446 | 1,190 | Uredbom nisu zadane GV |
| Fe | 1416,515 | 3258,662 |  |

*su označene akreditirane metode

Mjesečne koncentracije arsena (As) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 1,190 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,446 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija talija zabilježena je u rujnu 2013. god.

Mjesečne koncentracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,029 do 1,190 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,446 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija kadmija zabilježena je u rujnu 2013. god.

Mjesečne koncentracije nikla (Ni) kretale su se u rasponu od 0,510 do 11,937 µg/m2/d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 6,715 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija nikla zabilježena je u listopadu 2012. god., dok je najniža zabilježena u travnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije olova (Pb) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od  0,222 do 35,958 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 16,593 µug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija olova zabilježena je u listopadu 2013. god., dok je najniža zabilježena u srpnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije talija (Tl) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,064 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,034 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija talija zabilježena je u srpnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije žive (Hg) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,071 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,027 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija žive zabilježena je u svibnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije aluminija (Al) kretale su se u rasponu od 594,430 do 7314,795 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 2094,221 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija aluminija zabilježena je u veljači 2013. god., dok je najniža zabilježena u studenom 2013. god.

Mjesečne koncentracije željeza (Fe) kretale su se u rasponu od 435,670 do 3258,662 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 1416,515 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija željeza zabilježena je u svibnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u studenom 2013. god.

Zrak je u okolišu mjerne postaje «Rogotin» u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari  neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće

5.8 Mjerna postaja: „Komin“

| I | PODACI O MREŽI |  |
| --- | --- | --- |
| I.1. | Naziv | Lokalna mjerna mreža |
| I.2. | Kratica | LMMLUP |
| I.3. | Tip mreže | Grad |
| I.4. | Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom | Lučka uprava Ploče |
| I.4.1. | Naziv | Lučka uprava Ploče |
| I.4.2. | Ime odgovorne osobe | Gđa. Jelena Kiš |
| I.4.3. | Adresa | Trg Kralja Tomislava br. 21 |
| I.4.4. | Broj telefona i faksa | 020 / 603 -187 |
| II | PODACI O POSTAJI |  |
| II 1.1. | Ime postaje | Lučka uprava Ploče |
| II 1.2. | Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana | Ploče |
| II 1.3. | Nacionalni ili lokalni broj | PLOČ08G. |
| II 1.4. | Kod postaje |  |
| II 1.5.a | Ime vlasnika postaje | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 5.b | Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje rezultate | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 6 | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju Podaci | Lučka uprava Ploče i Agencija za zaštitu okoliša |
| II 1. 7. | Ciljevi mjerenja | Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja |
| II 1. 8. | Geografske koordinate | N 430 02, 38,0” E17031, 44,2” |
| II 1. 9. | NUTS | IV |
| II 1. 10. | Onečišćujuće tvari koje se mjere | UTT As, Cd, Ni, Pb, Tl, Al, Fe Ca+2 ,Cl- ,SO42 |
| II 1. 11. | Meteorološki parametri koji se mjere |  |
| II 1. 12. | Druge informacije |  |
| II 2. | KLASIFIKACIJA POSTAJE |  |
| II 2. 1. | Tip područja |  |
| II 2.1.1. | Gradsko | Izgrađeno područje ( stambeno) |
| II 2.2. | Tip postaje u odnosu na izvor emisija | Prometna Udaljenost od fasade zgrade 10 m |
| II 2.3. | Dodatne informacije o postaji |  |
| II 2.3.1. | Područje za koje je postaja reprezentativna | Komin |
| II 2.3.3. | Prometne postaje | Željeznički i cestovni promet |
| III 1. | MJERNA OPREMA |  |
| III 1.1. | Naziv mjerne opreme | Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za sakupljanje ukupne taložne tvari Hitachi Z – 2000 GFAAS Perkin Elmer ICP – OES 7000DV AMA 254 Turbidimetar – Hach model 2100A Spektrofotometar – Perkin Elmer UV/VIS Lambda 200 |
| III 1.2. | Analitička metoda | *UTT - VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method. *As,Cd, Ni, Pb - Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009) Hg – vlastita metoda Al, Fe – vlastita metoda (ICP- OES) Tl – vlastita metoda (GFAAS) Ca+2 – titracijska metoda EDTA (volumetrija) Cl- - titracijska metoda s AgNO3 (volumetrija) SO42 — vlastita metoda turbidimetrija |
| III 2. | Značajke uzorkovanja |  |
| III 2.1. | Lokacija mjernog mjesta | Dvorište |
| III 2.2. | Visina mjernog mjesta | 1,5 m |
| III 2.3. | Učestalost integriranja podataka | Mjesečno |
| III 2.4. | Vrijeme uzorkovanja | Kraj mjeseca |

*su označene akreditirane metode

Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

siječanj 2013. god. – prosinac  2013. god.

Tablica 16.

| Komin | N | Csr. mg/m2d | Cmax. mg/m2d | GV mg/m2d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTT* | 12 | 152 | 429 | 350 |

*su označene akreditirane metode

U razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – prosinca 2013. god. na području mjerne postaje „Komin“ mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari UTT kretale su se u rasponu od 45 do 429 mg/m2d.  Srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne iznosi 151,583 mg/m2d i niže je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %.

Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (µg/m2d)

Tablica 17.

| Komin | Csr. µg/m2d | Cmax. µg/m2d | GV µg/m2d |
| --- | --- | --- | --- |
| As* | 0,374 | 1,134 | 4 |
| Cd* | 0,499 | 2,049 | 2 |
| Ni* | 6,029 | 17,828 | 15 |
| Pb* | 22,471 | 61,143 | 100 |
| Tl | 0,036 | 0,082 | 2 |
| Hg | 0,033 | 0,061 | 1 |
| Al | 1616,621 | 3514,480 | Uredbom nisu zadane GV |
| Fe | 1675,872 | 3423,380 |  |

*su označene akreditirane metode

Mjesečne koncentracije arsena (As) u taložnoj tvari kretale su se  u rasponu od 0,072 do 1,134 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,374 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija arsena zabilježena je u svibnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,015 do 2,049 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,499 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija kadmija zabilježena je u travnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije nikla (Ni) kretale su se u rasponu od 0,309 do 17,828 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 6,029 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija nikla zabilježena je u  travnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u siječnju i rujnu 2013. god.

Mjesečne koncentracije olova (Pb) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od  0,647 do 61,143 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 22,471 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija olova zabilježena je u svibnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u lipnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije talija (Tl) u taložnoj tvari kretale su se  u rasponu od 0,000 do 0,082 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,036 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija talija zabilježena je u srpnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije žive (Hg) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,061 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,033 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija žive zabilježena je u svibnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije aluminija (Al) kretalesu se u rasponu od 281,448 do  3514,480 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 1616,621 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija aluminija zabilježena je u lipnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u siječnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije željeza (Fe) kretale su se u rasponu od 604,800 do 3423,380 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 1675,872 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija željeza zabilježena je u rujnu 2013. god., dok je najniža zabilježena u siječnju 2013. god.

Zrak je u okolišu mjerne postaje „Komin“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari  neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

5.9 Mjerna postaja: „Stanica za tehnički pregled“

| I | PODACI O MREŽI |  |
| --- | --- | --- |
| I.1. | Naziv | Lokalna mjerna mreža |
| I.2. | Kratica | LMMLUP |
| I.3. | Tip mreže | Grad |
| I.4. | Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom | Lučka uprava Ploče |
| I.4.1. | Naziv | Lučka uprava Ploče |
| I.4.2. | Ime odgovorne osobe | Gđa. Jelena Kiš |
| I.4.3. | Adresa | Trg Kralja Tomislava br. 21 |
| I.4.4. | Broj telefona i faksa | 020 / 603 -187 |
| II | PODACI O POSTAJI |  |
| II 1.1. | Ime postaje | Stanica za tehnički pregled |
| II 1.2. | Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana | Ploče |
| II 1.3. | Nacionalni ili lokalni broj | PLOČ09G. |
| II 1.4. | Kod postaje |  |
| II 1.5.a | Ime vlasnika postaje | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 5.b | Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje rezultate | NZZJZ Splitsko – dalmatinske županije |
| II 1. 6 | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju Podaci | Lučka uprava Ploče i Agencija za zaštitu okoliša |
| II 1. 7. | Ciljevi mjerenja | Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja |
| II 1. 8. | Geografske koordinate | N 430 02, 56,1” E17026, 13,4” |
| II 1. 9. | NUTS | IV |
| II 1. 10. | Onečišćujuće tvari koje se mjere | UTT As, Cd, Ni, Pb, Tl, Al, Fe Ca+2 ,Cl- ,SO42 |
| II 1. 11. | Meteorološki parametri koji se mjere |  |
| II 1. 12. | Druge informacije |  |
| II 2. | KLASIFIKACIJA POSTAJE |  |
| II 2. 1. | Tip područja |  |
| II 2.1.1. | Gradsko | Izgrađeno područje ( stambeno) |
| II 2.2. | Tip postaje u odnosu na izvor emisija | Prometna Udaljenost od fasade zgrade 10 m |
| II 2.3. | Dodatne informacije o postaji |  |
| II 2.3.1. | Područje za koje je postaja reprezentativna | Istočni dio grada Ploča |
| II 2.3.3. | Prometne postaje | Cestovni promet |
| III 1. | MJERNA OPREMA |  |
| III 1.1. | Naziv mjerne opreme | Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za sakupljanje ukupne taložne tvari Hitachi Z – 2000 GFAAS Perkin Elmer ICP – OES 7000DV AMA 254 Turbidimetar – Hach model 2100A Spektrofotometar – Perkin Elmer UV/VIS Lambda 200 |
| III 1.2. | Analitička metoda | *UTT - VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method. *As,Cd, Ni, Pb - Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009) Hg – vlastita metoda Al, Fe – vlastita metoda (ICP- OES) Tl – vlastita metoda (GFAAS) Ca+2 – titracijska metoda EDTA (volumetrija) Cl- - titracijska metoda s AgNO3 (volumetrija) SO42 — vlastita metoda turbidimetrija |
| III 2. | Značajke uzorkovanja | Dvorište |
| III 2.1. | Lokacija mjernog mjesta | 1,5 m |
| III 2.2. | Visina mjernog mjesta | Mjesečno |
| III 2.3. | Učestalost integriranja podataka | Kraj mjeseca |
| III 2.4. | Vrijeme uzorkovanja |  |

*su označene akreditirane metode

Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

siječanj 2013. god. – prosinac 2013. god.

Tablica 18.

| Stanica za tehnički preled | N | Csr. mg/m2/d | Cmax. mg/m2/d | GV mg/m2/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTT* | 12 | 96 | 224 | 350 |

*su označene akreditirane metode

U razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. na mjernoj postaji „Stanica za tehnički pregled automobila“ mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari UTT kretale su se  u rasponu od 22 do 224 mg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne  je iznosila 96,091 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka bio je 100 %.

Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (µg/m2d)

Tablica 19.

| Stanica za tehnički preled | Csr. µg/m2d | Cmax. µg/m2d | GV µg/m2d |
| --- | --- | --- | --- |
| As* | 0,602 | 2,912 | 4 |
| Cd* | 0,460 | 1,527 | 2 |
| Ni* | 5,591 | 21,424 | 15 |
| Pb* | 24,863 | 66,331 | 100 |
| Tl | 0,045 | 0,151 | 2 |
| Hg | 0,017 | 0,053 | 1 |
| Al | 1201,726 | 3403,395 | Uredbom nisu zadane GV |
| Fe | 956,466 | 2208,844 |  |

*su označene akreditirane metode

Mjesečne koncentracije arsena (As) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 2,912 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,602 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija arsena zabilježena je u kolovozu 2013. god.

Mjesečne koncentracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,007 do 1,527 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,460 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija kadmija zabilježena je u travnju  2013. god.

Mjesečne koncentracije nikla (Ni) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 1,239 do 21,424 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 5,591 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija nikla zabilježena je u veljači 2013. god., dok je najniža zabilježena u siječnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije olova (Pb) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,054 do 66,331 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 24,863 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija olova zabilježena je u rujnu 2013. god., dok je najniža zabilježena u lipnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije talija (Tl) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,151 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,045 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija talija zabilježena je u rujnu 2013. god.

Mjesečne koncentracije žive (Hg) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 0,000 do 0,053 µg/m2d. Srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 0,017 µg/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija žive zabilježena je u lipnju 2013. god.

Mjesečne koncentracije aluminija (Al) u taložnoj tvari kretale u rasponu od 412,56 do 3403,395 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 1201,726 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija aluminija zabilježena je u veljači 2013. god., dok je najniža zabilježena u listopadu 2013. god.

Mjesečne koncentracije željeza (Fe) u taložnoj tvari kretale su se u rasponu od 277,520 do 2208,844 µg/m2d, a srednja 12- mjesečna koncentracija iznosi 956,466 µg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša koncentracija željeza zabilježena je u travnju 2013. god., dok je najniža zabilježena u listopadu 2013. god.

Zrak je u okolišu mjerne postaje «Stanica za tehnički pregled automobila» u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god.  s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

6. ZAKLJUČAK

  - POSTAJA KOMUNALNO PODUZEČE „IZVOR“

Zrak je u okolišu mjerne postaje komunalno poduzeće "Izvor" u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god.  s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari neznatno bio neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

U razdoblju ispitivanja od siječanja 2013. god. – prosinca 2013. god. srednja 11- mjesečna koncentracija ukupne taložne iznosi 172,909 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti.

  - POSTAJA „METEOROLOŠKA STANICA“

Zrak je u okolišu mjerne postaje «Meteorološka postaja» u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar, te metale u taložnoj tvari bio neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

U razdoblju ispitivanja od siječanja 2013. god. – prosinca 2013. god. srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne  je iznosila 118,583 mg/m2d i niže je od granične vrijednosti.

7.3.	POSTAJA „DOM ZDRAVLJA“

Zrak je u okolišu mjerne postaje «Dom zdravlja» u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar, te metale u taložnoj tvari bio neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

U razdoblju ispitivanja od siječanja 2013. god. – prosinca 2013. god. srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne  je iznosila 146,417 mg/m2d i niže je od granične vrijednosti.

7.4.  POSTAJA –„PUČKO UČILIŠTE“

Zrak je u okolišu mjerne postaje Ploče - «Pučko učilište» u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar, te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

U razdoblju ispitivanja od siječanj 2013. god. – prosinca 2013. god. srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne iznosi 138 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti.

7.5. POSTAJA  „TERMINAL“

Zrak je u okolišu mjerne postaje «Terminal» uz pistu u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. do prosinca 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

U razdoblju ispitivanja od siječanj 2013. god. – prosinca 2013. god. Srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne iznosi 244,500 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti.

7.6. POSTAJA  „ČEVALJUŠA“

Zrak je u okolišu mjerne postaje «Čevaljuša» u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – prosinca 2013. god.  s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

U razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – prosinca 2013. god. Srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne iznosi 327,333 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti.

7.7. POSTAJA  ROGOTIN

Zrak je u okolišu mjerne postaje «Rogotin» u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – siječnja 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

U razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – siječnja 2013. god. srednja 12- mjesečna koncentracija ukupne taložne iznosi 233,833 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti.

7.8. POSTAJA  KOMIN

Zrak je u okolišu mjerne postaje «Komin» u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – siječnja 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

U razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – siječnja 2013. god. srednja 12-mjesečna koncentracija ukupne taložne iznosi 151,583 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti.

7.9. POSTAJA „STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED“

Zrak je u okolišu mjerne postaje «Stanica za tehnički pregled» u razdoblju ispitivanja od siječnja 2013. god. – siječnja 2013. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

U razdoblju ispitivanja od siječanj 2013. god. – siječanj 2013. god. srednja 11- mjesečna koncentracija ukupne taložne tvari iznosi 96,091 mg/m2d i niža je od granične vrijednosti.

# 7. TABLICE

# KRETANJE KOLIČINA TALOŽNE TVARI U TIJEKU GODINE

siječanj 2013. god. - prosinac 2013. god.

7.1. Mjerna postaja: KOMUNALNO PODUZEĆE –IZVOR

|  | pH | As* (g/m2d) | Cd* (g/m2d) | Ni* (g/m2d) | Pb* (g/m2d) | Al (g/m2d) | Fe (g/m2d) | Tl (g/m2d) | Taložna Tvar* (mg/m2d) |  | Hg (g/m2d) | Ca+2 (mg/m2d) | Cl- (mg/m2d) | SO42- (mg/m2d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Veljača | 6,30 | 0,084 | 0,148 | 4,419 | 7,384 | 502,996 | 238,142 | 0,410 | 198 |  | 0,074 | 6,26 | 14,31 | 3,10 |
| Ožujak | 6,89 | 0,208 | 0,670 | 12,030 | 19,922 | 1960,709 | 1625,139 | 0,072 | 227 |  | 0,054 | 13,10 | 29,09 | 10,54 |
| Travanj | 6,14 | 0,527 | 0,992 | 11,746 | 33,116 | 802,638 | 872,528 | 0,091 | 256 |  | 0,035 | 9,39 | 16,93 | 3,82 |
| Svibanj | 6,19 | 0,834 | 0,253 | 8,804 | 34,631 | 83,951 | 7,927 | 0,058 | 380 |  | 0,090 | 15,58 | 26,56 | 11,06 |
| Lipanj | 6,97 | 0,076 | 0,155 | 5,513 | 6,166 | 3275,87 | 1293,400 | 0,000 | 142 |  | 0,048 | 2,19 | 18,95 | 3,57 |
| Srpanj | 6,29 | 0,813 | 0,059 | 3,263 | 8,596 | 1877,45 | 907,480 | 0,049 | 127 |  | 0,066 | 2,63 | 13,59 | 3,21 |
| Kolovoz | 7,05 | 0,222 | 0,607 | 3,561 | 19,056 | 2845,31 | 2227,350 | 0,024 | 195 |  | 0,044 | 6,54 | 13,59 | 0,79 |
| Rujan | 6,93 | 0,233 | 0,251 | 2,556 | 4,536 | 1484,66 | 960,340 | 0,076 | 120 |  | 0,022 | 7,44 | 20,09 | 0,71 |
| Listopad | 7,18 | 0,090 | 0,180 | 3,195 | 7,330 | 304,720 | 339,990 | 0,060 | 107 |  | 0,028 | 31,56 | 17,98 | 2,31 |
| Studeni | 6,03 | 0,181 | 0,028 | 2,545 | 16,112 | 60,930 | 21,170 | 0,000 | 62 |  | 0,056 | 9,03 | 50,33 | 20,95 |
| Prosinac | 6,80 | 0,421 | 0,119 | 3,581 | 12,031 | 185,898 | 304,113 | 0,000 | 88 |  | 0,008 | 10,27 | 28,94 | 11,66 |
| Srednje vrijed. | 6,62 | 0,335 | 0,315 | 5,565 | 15,353 | 1216,830 | 799,780 | 0,076 | 172,909 |  | 0,048 | 10,363 | 22,76 | 6,52 |
| Max. vrijed. | 7,18 | 0,834 | 0,992 | 12,030 | 34,631 | 3275,870 | 2227,350 | 0,410 | 380 |  | 0,090 | 31,56 | 50,33 | 20,95 |
| *su označene akreditirane metode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# KRETANJE KOLIČINA TALOŽNE TVARI U TIJEKU GODINE

siječanj 2013. god. - prosinac 2013. god.

7.2. Mjerna postaja: METEOROLOŠKA POSTAJA

|  | pH | As* (g/m2d) | Cd* (g/m2d) | Ni* (g/m2d) | Pb* (g/m2d) | Al (g/m2d) | Fe (g/m2d) | Tl (g/m2d) | Taložna Tvar* (mg/m2d) |  | Ca+2 (mg/m2d) | Cl- (mg/m2d) | SO42- (mg/m2d) | Hg (g/m2d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 6,97 | 0,000 | 0,043 | 0,637 | 0,000 | 484,832 | 625,752 | 0,000 | 79 |  | 8,32 | 17,92 | 7,60 | 0,000 |
| Veljača | 7,11 | 0,064 | 0,143 | 1,815 | 2,025 | 484,832 | 142,313 | 0,062 | 181 |  | 7,43 | 12,64 | 3,82 | 0,086 |
| Ožujak | 6,55 | 0,296 | 0,561 | 4,181 | 39,758 | 275,945 | 1415,736 | 0,081 | 145 |  | 13,88 | 16,93 | 3,82 | 0,021 |
| Travanj | - | 0,289 | 0,795 | 7,191 | 7,095 | 1877,234 | 469,940 | 0,057 | 104 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Svibanj | 6,99 | 1,024 | 0,249 | 7,780 | 20,410 | 442,742 | 1697,270 | 0,105 | 343 |  | 23,20 | 28,29 | 13,82 | 0,072 |
| Lipanj | 7,19 | 0,803 | 0,115 | 0,760 | 8,586 | 2141,286 | 1612,290 | 0,000 | 90 |  | 5,48 | 12,26 | 6,29 | 0,016 |
| Srpanj | 6,50 | 0,356 | 0,091 | 3,130 | 35,692 | 1685,880 | 956,140 | 0,017 | 70 |  | 2,84 | 13,09 | 3,21 | 0,014 |
| Kolovoz | 6,79 | 0,673 | 0,558 | 11,543 | 83,618 | 1049,750 | 1523,780 | 0,050 | 100 |  | 12,71 | 12,16 | 1,43 | 0,022 |
| Rujan | 6,88 | 0,469 | 0,149 | 1,000 | 19,440 | 2697,440 | 600,480 | 0,037 | 93 |  | 2,83 | 15,12 | 0,71 | 0,009 |
| Listopad | 6,50 | 0,044 | 0,141 | 6,131 | 3,227 | 835,490 | 202,610 | 0,039 | 49 |  | 3,59 | 11,53 | 3,00 | 0,019 |
| Studeni | 6,18 | 0,108 | 0,060 | 1,169 | 4,373 | 359,120 | 63,430 | 0,000 | 92 |  | 8,78 | 53,22 | 18,79 | 0,034 |
| Prosinac | 6,81 | 0,223 | 0,099 | 3,329 | 13,932 | 64,560 | 223,538 | 0,000 | 77 |  | 6,20 | 27,86 | 7,60 | 0,004 |
| Srednje vrijed. | 6,13 | 0,362 | 0,250 | 4,056 | 19,846 | 201,636 | 792,940 | 0,037 | 118,583 |  | 8,66 | 20,09 | 6,37 | 0,025 |
| Max. vrijed. | 7,19 | 1,024 | 0,795 | 11,543 | 83,618 | 1009,660 | 1679,270 | 0,105 | 343 |  | 23,20 | 53,22 | 18,79 | 0,086 |

*su označene akreditirane metode

# KRETANJE KOLIČINA TALOŽNE TVARI U TIJEKU GODINE

siječanj 2013. god. - prosinac 2013. god.

7.3. Mjerna postaja: DOM ZDRAVLJA

|  | pH | As* (g/m2d) | Cd* (g/m2d) | Ni* (g/m2d) | Pb* (g/m2d) | Al (g/m2d) | Fe (g/m2d) | Tl (g/m2d) | Taložna Tvar* (mg/m2d) |  | Ca+2 (mg/m2d) | Cl- (mg/m2d) | SO42- (mg/m2d) | Hg (g/m2d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 6,95 | 0,000 | 0,082 | 2,478 | 4,899 | 565,920 | 887,760 | 0,000 | 113 |  | 10,27 | 17,06 | 5,42 | 0,000 |
| Veljača | 7,00 | 0,102 | 0,115 | 1,999 | 11,362 | 2038,698 | 836,658 | 0,055 | 66 |  | 7,82 | 13,36 | 3,82 | 0,041 |
| Ožujak | 6,90 | 0,367 | 0,076 | 2,516 | 4,887 | 792,774 | 654,444 | 0,081 | 111 |  | 12,52 | 23,37 | 7,63 | 0,026 |
| Travanj | 6,71 | 0,441 | 0,889 | 9,588 | 89,724 | 838,089 | 973,891 | 0,055 | 187 |  | 7,82 | 20,51 | 7,63 | 0,085 |
| Svibanj | 6,11 | 1,035 | 0,634 | 11,707 | 48,715 | 2423,598 | 1782,950 | 0,035 | 488 |  | 17,53 | 26,13 | 17,28 | 0,218 |
| Lipanj | 7,28 | 0,537 | 0,054 | 2,674 | 1,061 | 5,350 | 34,790 | 0,000 | 38 |  | 7,68 | 15,61 | 2,23 | 0,096 |
| Srpanj | 6,58 | 1,309 | 0,675 | 2,853 | 25,490 | 14234,610 | 5115,370 | 0,210 | 327 |  | 2,84 | 15,31 | 2,47 | 0,026 |
| Kolovoz | - | 1,491 | 0,665 | 14,239 | 103,942 | 5142,06 | 3226,910 | 0,112 | 134 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Rujan | 7,02 | 0,147 | 0,091 | 1,499 | 54,086 | 1912,030 | 1089,72 | 0,019 | 74 |  | 7,08 | 15,12 | 1,30 | 0,030 |
| Listopad | 6,25 | 0,000 | 0,210 | 4,322 | 8,894 | 360,500 | 436,570 | 0,081 | 50 |  | 13,42 | 11,29 | 1,38 | 0,011 |
| Studeni | - | 0,300 | 0,023 | 4,402 | 11,617 | 69,830 | 33,330 | 0,015 | 79 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,046 |
| Prosinac | 6,13 | 0,225 | 0,136 | 12,960 | 16,699 | 370,008 | 510,170 | 0,022 | 90 |  | 4,96 | 28,08 | 8,21 | 0,008 |
| Srednje vrijed. | 6,69 | 0,496 | 0,304 | 5,936 | 31,781 | 2396,122 | 1298,547 | 0,057 | 146,417 |  | 7,662 | 15,49 | 4,78 | 0,049 |
| Max. vrijed. | 7,28 | 1,491 | 0,889 | 14,239 | 103,942 | 14234,610 | 5115,370 | 0,210 | 488 |  | 17,53 | 28,08 | 17,28 | 0,218 |

*su označene akreditirane metode

# KRETANJE KOLIČINA TALOŽNE TVARI U TIJEKU GODINE

siječanj 2013. god. - prosinac 2013. god.

7.4. Mjerna postaja: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

|  | pH | As* (g/m2d) | Cd* (g/m2d) | Ni* (g/m2d) | Pb* (g/m2d) | Al (g/m2d) | Fe (g/m2d) | Tl (g/m2d) | Taložna Tvar* (mg/m2d) |  | Ca+2 (mg/m2d) | Cl- (mg/m2d) | SO42- (mg/m2d) | Hg (g/m2d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 6,08 | 0,848 | 0,045 | 0,642 | 1,648 | 585,360 | 456,410 | 0,523 | 85 |  | 10,80 | 18,79 | 4,15 | 0,000 |
| Veljača | 6,99 | 0,033 | 0,017 | 4,193 | 15,691 | 2109,907 | 1168,173 | 0,062 | 220 |  | 10,17 | 11,93 | 2,39 | 0,021 |
| Ožujak | 6,50 | 0,417 | 0,062 | 3,048 | 4,636 | 1177,713 | 914,648 | 0,072 | 113 |  | 16,23 | 33,87 | 1,43 | 0,025 |
| Travanj | 6,02 | 0,258 | 0,343 | 11,973 | 20,069 | 302,027 | 310,861 | 0,072 | 93 |  | 6,65 | 14,54 | 1,43 | 0,013 |
| Svibanj | 6,71 | 0,810 | 0,715 | 8,091 | 32,990 | 2989,518 | 2560,982 | 0,012 | 318 |  | 19,48 | 27,64 | 13,82 | 0,038 |
| Lipanj | 7,07 | 0,069 | 0,141 | 5,374 | 0,292 | 1048,770 | 502,196 | 0,000 | 346 |  | 4,94 | 77,16 | 16,99 | 0,020 |
| Srpanj | 6,46 | 0,193 | 0,714 | 7,558 | 47,325 | 626,390 | 368,520 | 0,017 | 49 |  | 3,04 | 15,56 | 1,48 | 0,042 |
| Kolovoz | 6,75 | 0,200 | 3,356 | 4,322 | 55,881 | 772,500 | 517,070 | 0,050 | 54 |  | 9,39 | 11,69 | 1,43 | 0,013 |
| Rujan | 6,97 | 0,631 | 1,447 | 0,989 | 17,885 | 1109,590 | 750,170 | 0,000 | 250 |  | 3,01 | 17,28 | 0,71 | 0,010 |
| Listopad | 6,67 | 0,000 | 0,293 | 3,898 | 49,535 | 75,930 | 123,780 | 0,060 | 41 |  | 5,67 | 8,76 | 1,38 | 0,005 |
| Studeni | 6,25 | 0,112 | 0,184 | 3,065 | 10,350 | 10,640 | 2,610 | 0,000 | 34 |  | 1,95 | 15,77 | 3,46 | 0,011 |
| Prosinac | 6,42 | 0,298 | 0,179 | 2,786 | 19,138 | 185,349 | 258,746 | 0,045 | 53 |  | 4,61 | 16,85 | 6,09 | 0,003 |
| Srednje vrijed. | 6,49 | 0,323 | 0,625 | 4,662 | 22,953 | 916,141 | 661,181 | 0,076 | 138 |  | 8,00 | 22,49 | 4,56 | 0,017 |
| Max. vrijed. | 7,07 | 0,848 | 3,356 | 11,973 | 55,881 | 2989,518 | 2560,982 | 0,523 | 346 |  | 19,48 | 77,16 | 16,99 | 0,042 |

*su označene akreditirane metode

# KRETANJE KOLIČINA TALOŽNE TVARI U TIJEKU GODINE

siječanj 2013. god. - prosinac 2013. god.

7.5. Mjerna postaja: TERMINAL

|  | pH | As* (g/m2d) | Cd* (g/m2d) | Ni* (g/m2d) | Pb* (g/m2d) | Al (g/m2d) | Fe (g/m2d) | Tl (g/m2d) | Taložna Tvar* (mg/m2d) |  | Ca+2 (mg/m2d) | Cl- (mg/m2d) | SO42- (mg/m2d) | Hg (g/m2d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 6,30 | 0,393 | 0,000 | 0,650 | 23,760 | 1090,368 | 1706,400 | 0,328 | 219 |  | 7,43 | 20,52 | 6,91 | 0,000 |
| Veljača | 6,72 | 0,649 | 0,134 | 8,779 | 24,303 | 6181,920 | 2343,024 | 0,091 | 301 |  | 9,58 | 14,31 | 4,58 | 0,086 |
| Ožujak | 6,16 | 0,081 | 0,222 | 11,243 | 14,661 | 3780,225 | 3479,715 | 0,062 | 340 |  | 17,79 | 24,33 | 5,99 | 0,045 |
| Travanj | 6,40 | 0,525 | 1,086 | 5,951 | 22,288 | 801,694 | 774,972 | 0,055 | 230 |  | 6,45 | 16,21 | 5,99 | 0,022 |
| Svibanj | 6,20 | 0,737 | 0,531 | 11,301 | 27,270 | 1929,528 | 1446,206 | 0,047 | 567 |  | 24,61 | 41,47 | 34,56 | 0,073 |
| Lipanj | 7,27 | 0,127 | 0,314 | 2,681 | 8,586 | 1461,540 | 1344,690 | 0,000 | 114 |  | 10,97 | 17,62 | 2,89 | 0,035 |
| Srpanj | 6,58 | 1,791 | 0,436 | 3,856 | 53,451 | 3559,270 | 2064,430 | 0,000 | 154 |  | 3,24 | 15,81 | 1,48 | 0,005 |
| Kolovoz | 6,72 | 0,928 | 0,737 | 11,830 | 54,378 | 2322,040 | 2466,09 | 0,024 | 121 |  | 10,76 | 14,55 | 0,79 | 0,023 |
| Rujan | 6,87 | 0,311 | 0,311 | 0,318 | 42,055 | 4542,480 | 1944,860 | 0,037 | 149 |  | 7,44 | 12,53 | 0,71 | 0,051 |
| Listopad | 7,10 | 0,194 | 0,733 | 6,293 | 18,187 | 4167,440 | 2071,040 | 0,021 | 195 |  | 3,40 | 15,21 | 2,31 | 0,072 |
| Studeni | 6,70 | 0,121 | 0,058 | 13,522 | 7,053 | 9173,520 | 4030,780 | 0,071 | 318 |  | 9,39 | 26,57 | 14,52 | 0,060 |
| Prosinac | 7,27 | 1,676 | 0,177 | 16,077 | 1,037 | 2719,440 | 1833,820 | 0,022 | 226 |  | 18,77 | 31,10 | 13,82 | 0,045 |
| Srednje vrijed. | 6,69 | 0,628 | 0,395 | 7,708 | 24,752 | 3477,455 | 2125,502 | 0,063 | 244,500 |  | 10,82 | 20,85 | 7,88 | 0,043 |
| Max. vrijed. | 7,27 | 1,791 | 1,086 | 16,077 | 54,378 | 9173,520 | 4030,780 | 0,328 | 567 |  | 24,61 | 41,47 | 34,56 | 0,086 |

*su označene akreditirane metode

# KRETANJE KOLIČINA TALOŽNE TVARI U TIJEKU GODINE

siječanj 2013. god. - prosinac 2013. god.

7.6. Mjerna postaja: ČEVELJUŠA

|  | pH | As* (g/m2d) | Cd* (g/m2d) | Ni* (g/m2d) | Pb* (g/m2d) | Al (g/m2d) | Fe (g/m2d) | Tl (g/m2d) | Taložna Tvar* (mg/m2d) |  | Ca+2 (mg/m2d) | Cl- (mg/m2d) | SO42- (mg/m2d) | Hg (g/m2d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 6,05 | 0,000 | 0,143 | 0,618 | 3,214 | 808,920 | 6678,720 | 0,032 | 55 |  | 11,51 | 25,06 | 8,21 | 0,000 |
| Veljača | 6,50 | 0,053 | 0,074 | 6,468 | 13,158 | 1892,975 | 1670,454 | 0,072 | 248 |  | 5,87 | 16,69 | 3,10 | 0,056 |
| Ožujak | 6,61 | 0,389 | 0,045 | 6,542 | 6,072 | 2380,230 | 6689,925 | 0,062 | 279 |  | 17,99 | 19,08 | 5,99 | 0,043 |
| Travanj | - | 0,329 | 1,183 | 12,497 | 48,881 | 624,956 | 1251,028 | 0,055 | 124 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Svibanj | 6,41 | 0,538 | 0,387 | 11,154 | 0,721 | 3229,200 | 2796,422 | 0,058 | 1038 |  | 10,09 | 20,08 | 15,78 | 0,294 |
| Lipanj | 7,07 | 0,236 | 0,354 | 4,023 | 0,136 | 174,160 | 138260 | 0,000 | 12 |  | 4,20 | 15,39 | 1,34 | 0,047 |
| Srpanj | 6,42 | 0,077 | 0,070 | 5,498 | 4,495 | 1374,390 | 1017,390 | 0,017 | 81 |  | 4,05 | 14,82 | 5,43 | 0,042 |
| Kolovoz | - | 0,484 | 0,696 | 7,227 | 47,700 | 158,840 | 260,680 | 0,050 | 10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Rujan | 7,10 | 0,220 | 0,205 | 1,274 | 22,356 | 1521,720 | 3406,100 | 0,112 | 743 |  | 5,14 | 13,61 | 0,71 | 0,051 |
| Listopad | 7,91 | 0,000 | 0,226 | 6,062 | 44,994 | 769,640 | 2141,110 | 0,039 | 133 |  | 5,86 | 15,90 | 1,38 | 0,025 |
| Studeni | 6,33 | 0,359 | 0,014 | 13,090 | 43,908 | 1756,510 | 5004,720 | 0,056 | 1018 |  | 6,91 | 28,73 | 15,79 | 0,026 |
| Prosinac | 7,40 | 0,747 | 0,257 | 17,496 | 22,075 | 1616,760 | 2576,690 | 0,056 | 187 |  | 5,31 | 23,76 | 4,75 | 0,066 |
| Srednje vrijed. | 6,78 | 0,286 | 0,305 | 7,662 | 21,476 | 1356,775 | 2802,625 | 0,051 | 327,333 |  | 6,41 | 16,09 | 5,21 | 0,054 |
| Max. vrijed. | 7,91 | 0,747 | 1,183 | 17,496 | 48,881 | 3229,200 | 6689,925 | 0,112 | 1038 |  | 17,99 | 28,73 | 15,79 | 0,294 |

*su označene akreditirane metode

# KRETANJE KOLIČINA TALOŽNE TVARI U TIJEKU GODINE

siječanj 2013. god. - prosinac 2013. god.

7.7. Mjerna postaja: ROGOTIN

|  | pH | As* (g/m2d) | Cd* (g/m2d) | Ni* (g/m2d) | Pb* (g/m2d) | Al (g/m2d) | Fe (g/m2d) | Tl (g/m2d) | Taložna Tvar* (mg/m2d) |  | Ca+2 (mg/m2d) | Cl- (mg/m2d) | SO42- (mg/m2d) | Hg (g/m2d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 6,85 | 0,000 | 0,173 | 5,702 | 8,396 | 683,208 | 1431,216 | 0,000 | 49 |  | 7,79 | 20,95 | 12,33 | 0,000 |
| Veljača | 6,62 | 0,658 | 0,029 | 10,122 | 12,655 | 7314,800 | 2561,490 | 0,062 | 162 |  | 8,02 | 12,16 | 5,99 | 0,048 |
| Ožujak | 6,00 | 0,198 | 0,083 | 9,996 | 6,440 | 2993,175 | 1864,116 | 0,055 | 139 |  | 16,23 | 20,27 | 3,82 | 0,041 |
| Travanj | 6,44 | 0,425 | 1,854 | 11,937 | 33,915 | 1629,995 | 1225,508 | 0,045 | 184 |  | 7,04 | 14,54 | 5,99 | 0,032 |
| Svibanj | 6,73 | 1,063 | 0,104 | 10,001 | 10,906 | 2014,062 | 3258,662 | 0,035 | 1610 |  | 59,51 | 28,29 | 55,34 | 0,071 |
| Lipanj | 7,06 | 0,085 | 0,387 | 9,072 | 1,989 | 1992,510 | 1430,320 | 0,000 | 72 |  | 6,22 | 15,61 | 2,89 | 0,034 |
| Srpanj | 6,30 | 0,133 | 0,050 | 2,808 | 0,222 | 641,210 | 1534,120 | 0,064 | 76 |  | 3,65 | 14,01 | 3,21 | 0,022 |
| Kolovoz | 6,70 | 0,129 | 4,319 | 8,252 | 35,560 | 1242,350 | 734,340 | 0,012 | 48 |  | 9,19 | 10,73 | 1,43 | 0,021 |
| Rujan | 6,61 | 1,190 | 0,456 | 0,510 | 18,857 | 1147,180 | 827,280 | 0,000 | 107 |  | 1,95 | 10,5 | 0,71 | 0,016 |
| Listopad | 6,68 | 0,037 | 0,406 | 6,777 | 35,958 | 1130,140 | 849,620 | 0,039 | 128 |  | 3,78 | 17,06 | 3,00 | 0,006 |
| Studeni | 6,01 | 0,417 | 0,182 | 0,726 | 15,259 | 594,430 | 435,670 | 0,056 | 130 |  | 4,61 | 17,06 | 3,46 | 0,018 |
| Prosinac | 6,33 | 1,013 | 0,147 | 4,683 | 18,965 | 3747,600 | 845,834 | 0,045 | 101 |  | 5,07 | 40,72 | 7,6 | 0,011 |
| Srednje vrijed. | 6,53 | 0,446 | 0,683 | 6,715 | 16,593 | 2094,221 | 1416,515 | 0,034 | 233,833 |  | 11,08 | 18,49 | 8,81 | 0,027 |
| Max. vrijed. | 7,06 | 1,190 | 4,319 | 11,937 | 35,958 | 7314,795 | 3258,662 | 0,064 | 1610 |  | 59,51 | 40,72 | 55,34 | 0,071 |

*su označene akreditirane metode

# KRETANJE KOLIČINA TALOŽNE TVARI U TIJEKU GODINE

siječanj 2013. god. - prosinac 2013. god.

7.8. Mjerna postaja: KOMIN

|  | pH | As* (g/m2d) | Cd* (g/m2d) | Ni* (g/m2d) | Pb* (g/m2d) | Al (g/m2d) | Fe (g/m2d) | Tl (g/m2d) | Taložna Tvar* (mg/m2d) |  | Ca+2 (mg/m2d) | Cl- (mg/m2d) | SO42- (mg/m2d) | Hg (g/m2d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 6,77 | 0,186 | 0,026 | 0,567 | 1,585 | 281,448 | 604,800 | 0,000 | 45 |  | 8,68 | 17,71 | 8,20 | 0,000 |
| Veljača | 6,00 | 0,072 | 0,067 | 7,410 | 9,960 | 1525,685 | 945,653 | 0,072 | 92 |  | 8,99 | 11,45 | 4,58 | 0,052 |
| Ožujak | 6,58 | 0,346 | 0,181 | 10,623 | 9,137 | 1645,450 | 1960,709 | 0,055 | 114 |  | 16,82 | 22,89 | 2,39 | 0,035 |
| Travanj | 6,70 | 0,358 | 2,049 | 17,828 | 46,841 | 581,787 | 1061,182 | 0,072 | 161 |  | 8,01 | 13,59 | 3,82 | 0,024 |
| Svibanj | 6,19 | 1,134 | 1,507 | 9,936 | 61,143 | 3168,798 | 2241,302 | 0,023 | 429 |  | 23,73 | 23,76 | 15,78 | 0,061 |
| Lipanj | 7,03 | 0,107 | 0,272 | 3,191 | 0,647 | 3514,480 | 2896,770 | 0,000 | 135 |  | 5,12 | 15,61 | 1,34 | 0,048 |
| Srpanj | 6,34 | 0,467 | 0,237 | 3,446 | 36,408 | 2173,600 | 1724,550 | 0,082 | 117 |  | 2,63 | 14,82 | 1,48 | 0,044 |
| Kolovoz | 6,69 | 0,844 | 1,164 | 6,368 | 56,906 | 1402,140 | 1138,840 | 0,036 | 81 |  | 11,73 | 21,7 | 1,43 | 0,034 |
| Rujan | 6,76 | 0,188 | 0,061 | 0,309 | 14,364 | 2149,850 | 3423,380 | 0,056 | 133 |  | 3,54 | 10,58 | 0,71 | 0,036 |
| Listopad | 6,40 | 0,270 | 0,284 | 7,007 | 7,104 | 1113,080 | 2074,040 | 0,021 | 254 |  | 3,59 | 9,22 | 1,38 | 0,009 |
| Studeni | 6,59 | 0,110 | 0,120 | 1,160 | 1,106 | 943,490 | 876,310 | 0,00 | 132 |  | 28,27 | 156,37 | 29,16 | 0,035 |
| Prosinac | 6,37 | 0,408 | 0,015 | 4,501 | 24,451 | 899,640 | 1162,922 | 0,011 | 126 |  | 4,78 | 23,54 | 4,15 | 0,021 |
| Srednje vrijed. | 6,54 | 0,374 | 0,499 | 6,029 | 22,471 | 1616,621 | 1675,872 | 0,036 | 151,583 |  | 10,49 | 28,44 | 6,202 | 0,033 |
| Max. vrijed. | 7,03 | 1,134 | 2,049 | 17,828 | 61,143 | 3514,480 | 3423,380 | 0,082 | 429 |  | 28,27 | 156,37 | 29,16 | 0,061 |

*su označene akreditirane metode

# KRETANJE KOLIČINA TALOŽNE TVARI U TIJEKU GODINE

siječanj 2013. god. - prosinac 2013. god.

7.9. Mjerna postaja: STANICA ZA TEHNIĆKI PREGLED

|  | pH | As* (g/m2d) | Cd* (g/m2d) | Ni* (g/m2d) | Pb* (g/m2d) | Al (g/m2d) | Fe (g/m2d) | Tl (g/m2d) | Taložna Tvar* (mg/m2d) |  | Ca+2 (mg/m2d) | Cl- (mg/m2d) | SO42- (mg/m2d) | Hg (g/m2d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 6,66 | 0,000 | 0,069 | 1,239 | 4,923 | 333,504 | 699,408 | 0,000 | 11 |  | 6,91 | 23,54 | 5,42 | 0,000 |
| Veljača | 6,93 | 0,279 | 0,019 | 21,424 | 12,543 | 3403,395 | 1170,797 | 0,062 | 224 |  | 10,17 | 14,07 | 8,39 | 0,037 |
| Ožujak | 6,6 | 0,372 | 0,134 | 3,990 | 7,126 | 713,592 | 572,162 | 0,000 | 152 |  | 13,89 | 19,79 | 3,82 | 0,006 |
| Travanj | 6,6 | 0,305 | 1,527 | 2,229 | 40,557 | 469,129 | 2208,844 | 0,062 | 129 |  | 1,38 | 2,86 | 2,38 | 0,034 |
| Svibanj | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Lipanj | 7,24 | 0,500 | 0,951 | 6,926 | 2,054 | 1292,060 | 1057,910 | 0,000 | 75 |  | 14,26 | 17,17 | 3,57 | 0,053 |
| Srpanj | 6,3 | 0,467 | 0,759 | 4,337 | 49,499 | 3344,380 | 1965,130 | 0,017 | 113 |  | 2,84 | 18,03 | 1,48 | 0,023 |
| Kolovoz | - | 2,912 | 0,978 | 9,135 | 45,530 | 899,860 | 687,360 | 0,062 | 22 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Rujan | - | 0,829 | 0,184 | 2,884 | 66,331 | 1843,340 | 1742,470 | 0,151 | 71 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Listopad | 6,27 | 0,000 | 0,355 | 4,965 | 13,399 | 394,850 | 277,520 | 0,081 | 52 |  | 6,05 | 9,68 | 3,00 | 0,005 |
| Studeni | 6,99 | 0,397 | 0,145 | 2,136 | 24,641 | 445,820 | 341,710 | 0,000 | 63 |  | 6,38 | 28,30 | 20,17 | 0,022 |
| Prosinac | 6,61 | 0,557 | 0,007 | 3,473 | 11,815 | 412,560 | 497,220 | 0,056 | 156 |  | 8,50 | 36,07 | 10,37 | 0,013 |
| Srednje vrijed. | 6,69 | 0,602 | 0,460 | 5,591 | 24,863 | 1201,726 | 956,466 | 0,045 | 96,091 |  | 5,40 | 9,07 | 2,52 | 0,017 |
| Max. vrijed. | 7,24 | 2,912 | 1,527 | 21,424 | 66,331 | 3403,395 | 2208,844 | 0,151 | 224 |  | 14,26 | 19,79 | 8,39 | 0,053 |

*su označene akreditirane metode